Zamawiający i finansujący: NEOX sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 
                                              80-855 Gdańsk

Wykonawca: GEO-PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek, ul. Diany 12/5, 
                       80-299 Gdańsk

OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ

PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla przebudowy drogi powiatowej nr 1219C: Nowe-Komorsk Wielki

| Opracował: mgr Paweł Nerkowski upr. geol. nr V-1682 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Gdańsk, lipiec 2017 r.

A. Część tekstowa

1. Wstęp

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania

Opinię z dokumentacją wykonano na zlecenie firmy NEOX sp. z o.o. dla ustalenia

geotechnicznych warunków dla przebudowy drogi powiatowej nr 1219C Nowe-Komorsk Wielki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinię geotechniczną

opracowuje się dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badań podłoża gruntowego spełnia wymagania określone:

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Normą PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogólne;

- Normą PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezpośrednie

budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-EN ISO 22475–1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.

Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód

gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Normą PN-G-02305–5:2002 P. Wiercenia małośrednicowe i hydrogeologiczne.

Wiertnice. Wymagania bezpieczeństwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar;

- PN-EN ISO 14688–1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część

1: Zasady ogólne;

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - 
Część2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Część 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badań polowych;

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,

Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

Warszawa 1997r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Warszawa 2014r.;

- Normą PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Normą PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Normą PN-EN 1997–1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Część 1: Zasady ogólne

- Normą PN-EN 1997–2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i

badanie podłoża gruntowego.

Celem opinii i dokumentacji jest przedłożenie wyników badań podłoża gruntowego niezbędnych do właściwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Lokalizację i głębokość otworów określił Zleceniodawca.

Rzędne otworów przyjęto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawcę.

1.2. Położenie i morfologia terenu

Badany teren obejmuje drogę powiatową nr 1219C, na odcinku Nowe - Komorsk Wielki. Powierzchnia terenu jest tu wzniesiona od ok. 18,5 do 25,0 m n.p.m.

Pod względem morfologicznym według podziału fizyczno-geograficznego J.Kondrackiego badany teren położony jest w Kotlinie Grudziądzkiej.

2. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego

2.1. Charakterystyka podłoża

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych, reprezentowanych przez: nasypy, piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste i gliny.

Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazują załączone

karty otworów geotechnicznych (zał. graf. nr 2).

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na podstawie badań terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (zał. nr 3).

2.2. Charakterystyka wód gruntowych

W wykonanych wierceniach wody gruntowe stwierdzono jedynie w otworze nr 10 (na głębokości 1,95 m), który został zlokalizowany w pobliżu niewielkiego cieku. Jednak należy wziąć pod uwagę, że w okolicach przepustów drogowych, woda gruntowa może występować do głębokości 2,0 m. Ponadto na kształtowanie się zwierciadła wód gruntowych mają wpływ opady atmosferyczne. Przy długich okresach opadów wody gruntowe mogą znacznie się podnieść. Wahania wód mogą wynosić nawet 1,5 m.

2.3. Podział na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, w oparciu o normę 
PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziału na warstwy wyłączono nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizykomechanicznych. Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Piaski drobnoziarniste, średniozagęszczone

o stopniu zagęszczenia ID = 0,50.

Warstwa II Gliny, piaski gliniaste o stopniu plastyczności IL = 0,25.

3. Wnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można

wyciągnąć następujące wnioski:

3.1. Do gruntów słabonośnych należą jedynie nasypy niekontrolowane i nie nadają się do bezpośredniego posadowienia.

3.2. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstwy I i II.

3.3. Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża,

a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną.

Glebę zwałować w pryzmy o wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

3.4. Grunty warstwy I są niewysadzinowe, natomiast grunty warstwy II są bardzo wysadzinowe.

3.5. Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie

wartości charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 3).

Do obliczeń należy przyjmować współczynnik materiałowy dla gruntów bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa budowli.

3.6. Podłoże należy traktować jako warstwowane.

3.7. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami.

3.8. Odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

3.9. Obiekt proponujemy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

Opracował: