WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPÓŁCZYNNIKI MATERIAŁOWE

USTALONE METODĄ „A” I „B” wg PN-81/B-03020

Miejscowość: Nowe - Komorsk Wielki

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1219C

| Nr w-wy geotechn. | Wartość charakt. Wsp. mat. | ID | IL | Wn [%] |  [t/m3] | u [o] | Cu [kPa] | CBR* [%] | Mo ** [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | X(n) m | 0,50 1±0,10 |  | 16,0/24,0 1±0,10 | 1,75/1,9 1±0,1 | 30,4 1±0,1 | 0 - | 5-7 | 62000 1±0,1 |
| III | X(n) m |  | 0,25 1±0,10 | 18,0 1±0,10 | 2,1 1±0,1 | 17,2 1±0,1 | 30 - | 6-12 | 32500 1±0,1 |

*  Wskaźnik CBR wzięty z literatury

** Dla zakresu obciążeń 50-100 kPa

Zał. nr 3