SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Część opisowa

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Przedmiot opracowania

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Opinia geotechniczna

- Podstawowe założenia do projektu

- Konstrukcje nawierzchni

- Przebieg w planie

- Projektowana niweleta

- Zestawienie zjazdów do posesji

- Wykaz współrzędnych punktów głównych projektowanego skrzyżowania

- Urządzenia obce

- Roboty ziemne

- Roboty rozbiórkowe

- Odwodnienie

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

- Ochrona przeciwpożarowa

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- Wycinka istniejącego drzewostanu

Część rysunkowa

| 1. | Plan zagospodarowania ternu | skala 1:500 | rys. nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Plan sytuacyjno - wysokościowy | skala 1:500 | rys. nr 2 |
| 3. | Profil podłużny drogi – ul. Wojska Polskiego | skala 1:100/1000 | rys. nr 3 |
| 4. | Profil podłużny drogi – ul. Jesionowa | skala 1:100/1000 | rys. nr 4 |
| 5. | Przekroje poprzeczne – ul. Wojska Polskiego | skala 1:100 | rys. nr 5 |
| 6. | Przekroje poprzeczne – ul. Jesionowa | skala 1:100 | rys. nr 6 |
| 7. | Przekrój konstrukcyjny A-A – przekrój przez rondo | skala 1:50 | rys. nr 7 |
| 8. | Przekrój konstrukcyjny B-B – ul.Wojska Polskiego (km 0+043,00) | skala 1:50 | rys. nr 8 |
| 9. | Przekrój konstrukcyjny C-C – ul.Wojska Polskiego (km 0+047,30) | skala 1:50 | rys. nr 9 |
| 10. | Przekrój konstrukcyjny D-D – ul.Wojska Polskiego (km 0+096,84) | skala 1:50 | rys. nr 10 |
| 11. | Przekrój konstrukcyjny E-E – ul.Jesionowa (km 0+000,00) | skala 1:50 | rys. nr 11 |
| 12. | Przekrój konstrukcyjny F-F – ul.Jesionowa (km 0+041,93) | skala 1:50 | rys. nr 12 |
| 13. | Przekrój konstrukcyjny G-G – ul.Jesionowa (km 0+114,77) | skala 1:50 | rys. nr 13 |
| 14. | Szczegół konstrukcyjny „A”-chodnik | skala 1:10 | rys. nr 14 |
| 15. | Szczegół konstrukcyjny „B”-ciąg pieszo-rowerowy | skala 1:10 | rys. nr 15 |
| 16. | Szczegół konstrukcyjny „C”- zjazd do posesji | skala 1:10 | rys. nr 16 |
| 17. | Szczegół konstrukcyjny „D”-jezdnia-opaska kamienna | skala 1:10 | rys. nr 17 |
| 18. | Szczegół konstrukcyjny „E”-jezdnia-pierścień wokół ronda/zabruk | skala 1:10 | rys. nr 18 |
| 19. | Szczegół konstrukcyjny „F”-pierścień wokół ronda/zabruk-opaska kamienna | skala 1:10 | rys. nr 19 |
| 20. | Szczegół konstrukcyjny „G”-opaska kamienna-chodnik | skala 1:10 | rys. nr 20 |
| 21. | Szczegół konstrukcyjny „H”-opaska kamienna-ciąg pieszo-rowerowy | skala 1:10 | rys. nr 21 |
| 22. | Szczegół konstrukcyjny „I”-jazdnia-zjazd do posesji | skala 1:10 | rys. nr 22 |
| 23. | Szczegół konstrukcyjny „J”-jezdnia-chodnik | skala 1:10 | rys. nr 23 |
| 24. | Szczegół konstrukcyjny „K”-jezdnia-wyspa rozdzielająca 1 | skala 1:10 | rys. nr 24 |
| 25. | Szczegół konstrukcyjny „L”-jezdnia-wyspa rozdzielająca 2 | skala 1:10 | rys. nr 25 |
| 26. | Szczegół konstrukcyjny „M”-jezdnia-wyspa rozdzielająca „przejście dla pieszych | skala 1:10 | rys. nr 26 |

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny

do projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4.

- Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie zgodnie z zawartą umową nr IN 272/36/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w oparciu o:

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500,

- mapę ewidencyjną z wypisami z rejestru gruntów,

- uzgodnienia ze zleceniodawcą,

- opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne,

- pomiary uzupełniające w terenie wykonane przez projektanta,

- uzgodnienia branżowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Transprojekt 1979,

- inne instrukcje, normy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świecie nad Wisłą, województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie.

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwiązań technicznych dla budowy w/w inwestycji. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w skład, której wchodzi:

- budowa skrzyżowania typu rondo – małe,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci wodociągowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE,

- budowa oświetlenia ulicznego.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Projektowane skrzyżowanie typu rondo zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Świecie nad Wisłą. W/w inwestycja ma powstać w miejscu istniejącego skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 1286C relacji Morsk-Świecie-Dworzysko) z ulicą Jesionową (droga powiatowa nr 1252C relacji Jeżewo-Świecie).

Obecnie ulice Wojska Polskiego i Jesionowa połączone są poprzez skrzyżowanie zwykłe. Ulice posiadają nawierzchnię z kostki kamiennej o wymiarach 9/11 cm oraz z masy mineralno-bitumicznej. Ulice częściowo ograniczone są krawężnikiem kamiennym i betonowym, za którym występuje chodnik z kostki brukowej betonowej oddzielony pasem zieleni o zmiennej szerokości. Tam gdzie jezdnia nie posiada ograniczenia bocznego występują pobocza gruntowe zagospodarowane jako trawniki. Projektowane rondo położone będzie w miejscu starego skrzyżowania i częściowo na byłych terenach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Teren ten jest porośnięty głównie przez krzaki i dziko rosnące drzewa.

W liniach rozgraniczających projektowanej inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć energetyczna,

- sieć telekomunikacyjna.

- Opinia geotechniczna.

Dokumentowany teren położony jest w miejscowości Świecie, gmina Świecie. Warunki gruntowo-wodne rozpoznano szczegółowo przy pomocy wykonanych wierceń do głębokości ok. 3,0 m. Istniejące podłoże gruntowe stanowi gleba do głębokości 30cm. Poniżej znajduje się nasyp złożony z piasku średniego przewarstwionego piaskiem drobnym i namułami do głębokości 1,0 m. Od 1,0 m do 3,0 m znajduje się glina piaszczysta.  W wierceniach nie natrafiono na ustabilizowany poziom wody gruntowej do głębokości 3,0 m. Głębokość przemarzania gruntu na danym terenie wynosi Hz=1,0 m. Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz charakter robót (wykopy większe od 1,2m związane z budową kanalizacji i sieci wodociągowej) obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

- Podstawowe założenia do projektu.

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:

Parametry (ul. Wojska Polskiego długości 139,30 m):

- klasa drogi – Z (zbiorcza),

- szerokość jezdni – min. 7,00 m,

- kategoria ruchu – KR4,

- prędkość projektowa – 40 km/h,

- spadek poprzeczny jezdni – 2,0%,

- szerokość chodnika – 2,0÷2,5 m,

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego –2,5 m,

- spadek poprzeczny chodnika i ciągu pieszo-rowerowego – 2,0%,

- szerokość zjazdów do posesji – 4,0 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m.

Parametry (ul. Jesionowa długości 114,77 m):

- klasa drogi – L (lokalna),

- szerokość jezdni – min. 6,00 m,

- kategoria ruchu – KR4,

- prędkość projektowa – 40 km/h,

- spadek poprzeczny jezdni – 2,0%,

- szerokość chodnika – 2,0 m,

- spadek poprzeczny chodnika – 2,0%,

- szerokość zjazdów do posesji – 4,0 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających – min. 12,0 m.

Parametry (rondo):

- typ ronda – małe,

- średnica zewnętrzna – 32,0 m (R=16,0 m),

- średnica wewnętrzna – 20,0 m (w tym pierścień szerokości 2,0 m),

- nawierzchnia pierścienia – kostka kamienna 15/17 cm,

- spadek poprzeczny pierścienia – 4,0%,

- szerokość jezdni na rondzie – 6,0 m,

- szerokość pasów ruchu:

- wlot na rondo – 4,0 m,

- wylot z ronda – 4,5 m.

- Konstrukcje nawierzchni:

Przyjęto jednakową konstrukcję nawierzchni jezdni dla ulic Wojska Polskiego i Jesionowej. Ograniczenia boczne zaprojektowano z krawężnika kamiennego 15×30×100cm (zjazdy do posesji i przejścia dla pieszych 15×22×100cm – krawężnik wystający 1 cm) na ławie betonowej C12/15 o wymiarach 15×35cm z oporem 15×20cm. Krawężnik wystający od krawędzi jezdni 12 cm. Oddzielenie jezdni od pierścienia, zabruków i wysp rozdzielających zaprojektowano z opornika kamiennego 12×25×100cm na ławie betonowej C12/15 o wymiarach 15×22cm. Ograniczenie opaski kamiennej zaprojektowano z obrzeża kamiennego 8×25×100cm, zaś ograniczenie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z obrzeża betonowego 8×25×100cm. Obrzeża ustawić na ławie betonowej C8/10 o wymiarach 10×23cm z oporem 10×16cm.

Zaprojektowano następujące konstrukcje:

- jezdnia:

- warstwa ścieralna – mieszanka SMA, grubość 4 cm,

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/16, grubość 7 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25, grubość 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm,

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubość 20 cm.

- pierścień wokół ronda, zabruk, wyspa rozdzielająca:

- kostka kamienna 15/17 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, grubość 20 cm,

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubość 20 cm.

- opaska kamienna, wyspa rozdzielająca:

- kostka kamienna 9/11 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, grubość 10 cm,

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubość 10 cm.

- ciąg pieszo-rowerowy:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm,

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubość 15 cm.

- chodnik:

- kostka brukowa betonowa z fazą grubości 8 cm, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, grubość 10 cm,

- warstwa odsączająca z piasku, grubość 10 cm.

- wyspa rozdzielająca-przejście dla pieszych:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa grubości 8 cm, kolor grafitowy,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, grubość 10 cm,

- warstwa odsączająca z piasku, grubość 10 cm.

- Przebieg w planie:

Z uwagi na ograniczone możliwości terenowe geometria projektowanego skrzyżowania została tylko częściowo utrzymana w istniejącym śladzie. Z racji tego, iż projektowane skrzyżowanie typu rondo wymaga więcej miejsca niż istniejące w chwili obecnej skrzyżowanie zwykłe, istnieje potrzeba zajęcia byłych terenów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz część działki nr 839/1 należącej do osoby prywatnej. Projektowany odcinek ulicy Wojska Polskiego zaczyna się w km 0+000,00, a kończy się w km 0+139,30. W km 0+071,89 przecina się z ulicą Jesionową. Załamania osi wyokrąglono łukami poziomymi: W1 (α=11,30°, R=60,00m) oraz W3 (α=11,30°, R=80,00m). Projektowany odcinek ulicy Jesionowej zaczyna się w km 0+000,00, a kończy się w km 0+114,77. W km 0+073,47 przecina się z ulicą Wojska Polskiego. Załamanie osi wyokrąglono łukiem poziomym: W4 (α=56,90°, R=30,00m). Punkty wierzchołkowe trasy oznaczone są przy pomocy współrzędnych, które zostały podane w wykazie współrzędnych punktów głównych projektowanego skrzyżowania w dalszej części projektu.

- Projektowana niweleta:

Niweleta została zaprojektowana w oparciu o pomiary geodezyjne wykonane do celów projektowych i została ona wyniesiona w górę w stosunku do istniejącej nawierzchni w celu uzyskania wymaganych spadków podłużnych. W km 0+000,00 ulicy Wojska Polskiego niweletę zaprojektowano 10 cm wyżej od istniejącej jezdni, ponieważ w przyszłości będzie możliwość wykonania nakładki bitumicznej w kierunku Świecia bez konieczności rozbierania istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej. Połączenie istniejącej nawierzchni z projektowaną należy wykonać jako klin najazdowy z mieszanki sma na długości 12,0 m [(0,5×0,1×12,0)×8,0=4,8mᵌ×2,5=12,0 t]. W km 0+139,30 ulica Wojska Polskiego dowiązuje się do istniejącej rzędnej nawierzchni bitumicznej. W km 0+000,00 ulica Jesionowa dowiązuje się do istniejącej rzędnej nawierzchni bitumicznej. W km 0+114,77 ulica Jesionowa została maksymalnie wpisana w istniejący teren.

Pochylenia podłużne ulicy Wojska Polskiego:

- od km 0+000,00 do km 0+055,89 spadek wynosi    0,91%,

- od km 0+055,89 do km 0+061,89 spadek wynosi    2,00%,

- od km 0+061,89 do km 0+063,89 spadek wynosi    4,00%,

- od km 0+063,89 do km 0+079,89 wyspa centralna

- od km 0+079,89 do km 0+081,89 spadek wynosi   -4,00%,

- od km 0+081,89 do km 0+087,89 spadek wynosi   -2,00%

- od km 0+087,89 do km 0+139,30 spadek wynosi   -0,50%

Pochylenia podłużne ulicy Jesionowej:

- od km 0+000,00 do km 0+016,14 spadek wynosi    0,61%,

- od km 0+016,14 do km 0+039,14 łuk pionowy wypukły R=200m

- od km 0+039,14 do km 0+057,43 spadek wynosi   -0,54%,

- od km 0+057,43 do km 0+063,47 spadek wynosi    2,00%,

- od km 0+063,47 do km 0+065,47 spadek wynosi    4,00%,

- od km 0+065,47 do km 0+081,47 wyspa centralna

- od km 0+081,47 do km 0+083,47 spadek wynosi   -4,00%,

- od km 0+083,47 do km 0+089,47 spadek wynosi   -2,00%

- od km 0+089,47 do km 0+114,77 spadek wynosi   -1,03%

Wszystkie parametry niwelety zostały przedstawione na profilu podłużnym drogi rys. nr 3 i 4. Pochylenia poprzeczne projektuje się o wielkości 2 % daszkowe i jednostronne.

- Zestawienie zjazdów do posesji:

ul. Wojska Polskiego

| L.p. | Hm | Strona | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+136,30 | lewa | 839/1 (po podziale 839/2) |

ul. Jesionowa

| L.p. | Hm | Strona | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+041,12 | prawa | 778 |

- Wykaz współrzędnych punktów głównych projektowanego skrzyżowania:

ul. Wojska Polskiego:

| Km 0+000,00 | X=5920275,45 | Y=6530830,97 |
| --- | --- | --- |
| PŁK1 | X=5920291,66 | Y=6530852,84 |
| W1 | X=5920295,20 | Y=6530857,61 |
| KŁK1 W2 | X=5920297,73 X=5920311,74 | Y=6530862,98 Y=6530892,67 |
| PŁK3 | X=5920336,13 | Y=6530914,74 |
| W3 | X=5920342,00 | Y=6530920,05 |
| KŁK3 | X=5920346,72 | Y=6530926,41 |
| Km 0+139,30 | X=5920357,88 | Y=6530941,46 |

ul. Jesionowa:

| Km 0+000,00 | X=5920378,84 | Y=6530888,88 |
| --- | --- | --- |
| PŁK4 | X=5920352,96 | Y=6530879,20 |
| W4 | X=5920337,73 | Y=6530873,51 |
| KŁK4 W2 | X=5920324,65 X=5920311,74 | Y=6530883,15 Y=6530892,67 |
| Km 0+114,77 | X=5920278,49 | Y=6530917,18 |

- Urządzenia obce:

W liniach rozgraniczających projektowanego ronda znajdują się następujące urządzenia obce nie związane z gospodarką drogową:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć energetyczna,

- sieć telekomunikacyjna.

- Roboty ziemne:

Roboty ziemne polegać będą na wybraniu gruntów nieprzydatnych do celów budowlanych oraz wybraniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów do posesji, chodników, ciągów pieszo-rowerowych. Pobocza gruntowe oraz przyległe tereny zielone należy wyprofilować i zagospodarować na trawniki.

- Roboty rozbiórkowe:

Wszystkie istniejące nawierzchnie jezdni i chodników należy rozebrać. Materiał pozyskany z rozbiórki należy wywieść w miejsce wskazane przez inwestora. Kostkę kamienną o wymiarach 9/11 cm należy ponownie wbudować w elementy nowo projektowanego ronda, tj: w wyspy rozdzielające oraz opaski kamienne.

- Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych wpustów ulicznych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacją wpustów ulicznych stanowi odrębne opracowanie.

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko:

Projektowane skrzyżowanie typu rondo nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. Dla projektowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Ochrona przeciwpożarowa:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137) ustalono zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego.

Projektowane rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wpływ eksploatacji górniczej:

Projektowana inwestycja jest poza strefą eksploatacji górniczej.

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego:

Dla niniejszego opracowania wykonano projekt stałej organizacji ruchu, który stanowi odrębne opracowanie. Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu poprzez wcześniejsze przekazywanie użytkownikowi informacji dotyczących usprawnienia ruchu pojazdów i ułatwienia korzystania z drogi.

- Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Teren znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Projektowana inwestycja nie wpływa w jakikolwiek negatywny sposób na w/w obszar chroniony.

- Wycinka istniejącego drzewostanu:

W związku z budową ronda istnieje potrzeba wycięcia 3 drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Zestawienie drzew do wycinki przedstawiono w tabeli poniżej oraz zaznaczono na planie zagospodarowania terenu:

| Nr drzewa | Gatunek | Nazwa łacińska | Obwód* [cm] | Stan sanitarny (uwagi) | Średnica[cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 175 | ubytek w pniu | 56 |
| 2 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 219 | - | 70 |
| 3 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 176 | drzewo wielopienne | 56 |
| 3 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 152 |  | 48 |
| 3 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 148 |  | 47 |

* mierzony na wysokości 130 cm

Opracował