SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Część opisowa

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Oświadczenie projektantów i sprawdzających

- Kopie uprawnień oraz zaświadczenia projektantów i sprawdzających

- Opinie, decyzje i uzgodnienia

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Mapa ewidencyjna wraz z wypisami z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Przedmiot opracowania

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Opinia geotechniczna

- Podstawowe założenia do projektu

- Konstrukcje nawierzchni

- Przebieg w planie

- Projektowana niweleta

- Zestawienie zjazdów do posesji

- Wykaz współrzędnych punktów głównych projektowanego skrzyżowania

- Urządzenia obce

- Roboty ziemne

- Roboty rozbiórkowe

- Odwodnienie

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

- Zajęcie terenu

- Obszar oddziaływania obiektu

- Ochrona przeciwpożarowa

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- Wycinka istniejącego drzewostanu

- Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowlanego

- Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

- Opis projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej

- Opis projektowanej przebudowy sieci wodociągowej

- Opis projektowanego oświetlenia ulicznego

- Opis projektowanej przebudowy sieci gazowej

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część rysunkowa

| 1. | Plan orientacyjny | skala - | rys. nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu | skala 1:500 | rys. nr 2 |
| 3. | Mapa ewidencyjna z liniami rozgraniczającymi | skala 1:1000 | rys. nr 3 |

OŚWIADCZENIE

projektantów i sprawdzających

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1623) oświadczam, że projekt budowlany i wykonawczy budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu opracowany na zlecenie Gminy Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej.

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik pracowni | inż. Janusz Grabowski | KUP/0030/PWOK/09 |  |
| Projektant branża drogowa | mgr inż. Tomasz Wiese | KUP/0040/POOD/10 |  |
| Sprawdzający branża drogowa | mgr inż. Rafał Rosengart | POM/0098/POOD/11 |  |
| Projektant branża kanalizacyjna, sanitarna, wodociągowa | mgr inż. Arkadiusz Burnicki | POM/0227/POOS/10 |  |
| Sprawdzający branża kanalizacyjna, sanitarna, wodociągowa | mgr inż. Adam Szymborski | POM/0239/POOS/11 |  |
| Projektant sieć gazowa | mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz | UAN-IV/8346/148/TO/86-87 |  |
| Sprawdzający sieć gazowa | mgr inż. Barbara Ignasiak | UAN-IV/8346/28/TO/87 |  |
| Projektant branża elektryczna | tech. Mirosław Niedzielski | NB-7210/108/80 |  |
| Sprawdzający branża elektryczna | mgr inż. Marek Połeć | ABIT-II-7132-97/2000 |  |

KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ

projektantów i sprawdzających

OPINIE I UZGODNIENIA

SPIS UZGODNIEŃ:

- Gmina Świecie, nr IN 670.2.2017 z dnia 03.02.2017 r. – warunki odprowadzenia wód deszczowych,

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, nr 85/15 z dnia 24.05.2017 r. – warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

- Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., Zakład gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Grudziądzu, nr ZMS/8/2017/1/1 z dnia 29.05.2017 r. – warunki techniczne przebudowy gazociągu średniego ciśnienia 63PE,

- ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie, pismo nr 5436/2017/OD1/ZR6 z dnia 13.02.2017 r. – warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwała nr 8/310/17 z dnia 1 marca 2017 r. (opinia),

- Zarząd Powiatu Świeckiego, uchwała nr 79/691/17 z dnia 22 lutego 2017 r. (opinia),

- Burmistrz Świecia, pismo nr ROSiGK 7021.2.186.2017 z dnia 28.08.2017 r. (opinia),

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr WUOZ-DB-WZN.5152.6.42.2017.ZWF.TZ z dnia 28 lutego 2017 r. (opinia konserwatorska nr 195/2017),

- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, pismo nr PZD 434/44/2017 z dnia 16 maja 2017 r. – uzgodnienie,

- Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie, pismo nr MU/SO/PEO17P161293/538/2017 z dnia 17.07.2017 r. – uzgodnienie,

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu, pismo nr 44/2017 z dnia 20.04.2017 r. – uzgodnienie,

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu, pismo nr 71/2017 z dnia 14.07.2017 r. – uzgodnienie,

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu, pismo nr 95/2017 z dnia 17.10.2017 r. – uzgodnienie,

- Netia S.A. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okręg Północ, pismo nr DUU-U-068/17/AG z dnia 16.05.2017 r. – uzgodnienie,

- Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz, pismo nr 54771/TTIDWBU/P/2017 z dnia 24.08.2017 r. – uzgodnienie,

- Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, pismo nr 6792/BR/ZTI/2017 z dnia 18.08.2017 r. – uzgodnienie,

- Gmina Świecie, uzgodnienie z dnia 08.09.2017 r. dotyczące projektu budowy ronda,

- Gmina Świecie, uzgodnienie z dnia 08.09.2017 r. dotyczące trasy kanalizacji deszczowej oraz linii oświetleniowej.

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Świeciu – protokół nr WGK.I.ZUD.6630.43.2018 z dnia 31.01.2018 r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wojska Polskiego w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) uchwalonego uchwałą nr 170/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36, poz. 554 z dnia 23 marca 2004 r).

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu uchwalonego uchwałą nr 135/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 102, poz. 1633 z dnia 1 sierpnia 2008 r).

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, gmina Świecie uchwalonego uchwałą nr 34/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 498 z dnia 19 lutego 2015 r).

Opis techniczny

do projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4.

- Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie zgodnie z zawartą umową nr IN 272/36/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w oparciu o:

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500,

- mapę ewidencyjną z wypisami z rejestru gruntów,

- uzgodnienia ze zleceniodawcą,

- opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne,

- pomiary uzupełniające w terenie wykonane przez projektanta,

- uzgodnienia branżowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Transprojekt 1979,

- inne instrukcje, normy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świecie nad Wisłą, województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie.

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwiązań technicznych dla budowy w/w inwestycji. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w skład, której wchodzi:

- budowa skrzyżowania typu rondo – małe,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci wodociągowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE,

- budowa oświetlenia ulicznego.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Projektowane skrzyżowanie typu rondo zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Świecie nad Wisłą. W/w inwestycja ma powstać w miejscu istniejącego skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 1286C relacji Morsk-Świecie-Dworzysko) z ulicą Jesionową (droga powiatowa nr 1252C relacji Jeżewo-Świecie).

Obecnie ulice Wojska Polskiego i Jesionowa połączone są poprzez skrzyżowanie zwykłe. Ulice posiadają nawierzchnię z kostki kamiennej o wymiarach 9/11 cm oraz z masy mineralno-bitumicznej. Ulice częściowo ograniczone są krawężnikiem kamiennym i betonowym, za którym występuje chodnik z kostki brukowej betonowej oddzielony pasem zieleni o zmiennej szerokości. Tam gdzie jezdnia nie posiada ograniczenia bocznego występują pobocza gruntowe zagospodarowane jako trawniki. Projektowane rondo położone będzie w miejscu starego skrzyżowania i częściowo na byłych terenach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Teren ten jest porośnięty głównie przez krzaki i dziko rosnące drzewa.

W liniach rozgraniczających projektowanej inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć energetyczna,

- sieć telekomunikacyjna.

- Opinia geotechniczna.

Dokumentowany teren położony jest w miejscowości Świecie, gmina Świecie. Warunki gruntowo-wodne rozpoznano szczegółowo przy pomocy wykonanych wierceń do głębokości ok. 3,0 m. Istniejące podłoże gruntowe stanowi gleba do głębokości 30cm. Poniżej znajduje się nasyp złożony z piasku średniego przewarstwionego piaskiem drobnym i namułami do głębokości 1,0 m. Od 1,0 m do 3,0 m znajduje się glina piaszczysta.  W wierceniach nie natrafiono na ustabilizowany poziom wody gruntowej do głębokości 3,0 m. Głębokość przemarzania gruntu na danym terenie wynosi Hz=1,0 m. Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz charakter robót (wykopy większe od 1,2m związane z budową kanalizacji i sieci wodociągowej) obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

- Podstawowe założenia do projektu.

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:

Parametry (ul. Wojska Polskiego długości 139,30 m):

- klasa drogi – Z (zbiorcza),

- szerokość jezdni – min. 7,00 m,

- kategoria ruchu – KR4,

- prędkość projektowa – 40 km/h,

- spadek poprzeczny jezdni – 2,0%,

- szerokość chodnika – 2,0÷2,5 m,

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego –2,5 m,

- spadek poprzeczny chodnika i ciągu pieszo-rowerowego – 2,0%,

- szerokość zjazdów do posesji – 4,0 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m.

Parametry (ul. Jesionowa długości 114,77 m):

- klasa drogi – L (lokalna),

- szerokość jezdni – min. 6,00 m,

- kategoria ruchu – KR4,

- prędkość projektowa – 40 km/h,

- spadek poprzeczny jezdni – 2,0%,

- szerokość chodnika – 2,0 m,

- spadek poprzeczny chodnika – 2,0%,

- szerokość zjazdów do posesji – 4,0 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających – min. 12,0 m.

Parametry (rondo):

- typ ronda – małe,

- średnica zewnętrzna – 32,0 m (R=16,0 m),

- średnica wewnętrzna – 20,0 m (w tym pierścień szerokości 2,0 m),

- nawierzchnia pierścienia – kostka kamienna 15/17 cm,

- spadek poprzeczny pierścienia – 4,0%,

- szerokość jezdni na rondzie – 6,0 m,

- szerokość pasów ruchu:

- wlot na rondo – 4,0 m,

- wylot z ronda – 4,5 m.

- Konstrukcje nawierzchni:

Przyjęto jednakową konstrukcję nawierzchni jezdni dla ulic Wojska Polskiego i Jesionowej. Ograniczenia boczne zaprojektowano z krawężnika kamiennego 15×30×100cm (zjazdy do posesji i przejścia dla pieszych 15×22×100cm – krawężnik wystający 1 cm) na ławie betonowej C12/15 o wymiarach 15×35cm z oporem 15×20cm. Krawężnik wystający od krawędzi jezdni 12 cm. Oddzielenie jezdni od pierścienia, zabruków i wysp rozdzielających zaprojektowano z opornika kamiennego 12×25×100cm na ławie betonowej C12/15 o wymiarach 15×22cm. Ograniczenie opaski kamiennej zaprojektowano z obrzeża kamiennego 8×25×100cm, zaś ograniczenie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z obrzeża betonowego 8×25×100cm. Obrzeża ustawić na ławie betonowej C8/10 o wymiarach 10×23cm z oporem 10×16cm.

Zaprojektowano następujące konstrukcje:

- jezdnia:

- warstwa ścieralna – mieszanka SMA, grubość 4 cm,

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/16, grubość 7 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25, grubość 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm,

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubość 20 cm.

- pierścień wokół ronda, zabruk, wyspa rozdzielająca:

- kostka kamienna 15/17 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, grubość 20 cm,

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubość 20 cm.

- opaska kamienna, wyspa rozdzielająca:

- kostka kamienna 9/11 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, grubość 10 cm,

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubość 10 cm.

- ciąg pieszo-rowerowy:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm,

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubość 15 cm.

- chodnik:

- kostka brukowa betonowa z fazą grubości 8 cm, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, grubość 10 cm,

- warstwa odsączająca z piasku, grubość 10 cm.

- wyspa rozdzielająca-przejście dla pieszych:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa grubości 8 cm, kolor grafitowy,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, grubość 10 cm,

- warstwa odsączająca z piasku, grubość 10 cm.

- Przebieg w planie:

Z uwagi na ograniczone możliwości terenowe geometria projektowanego skrzyżowania została tylko częściowo utrzymana w istniejącym śladzie. Z racji tego, iż projektowane skrzyżowanie typu rondo wymaga więcej miejsca niż istniejące w chwili obecnej skrzyżowanie zwykłe, istnieje potrzeba zajęcia byłych terenów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz część działki nr 839/1 należącej do osoby prywatnej. Projektowany odcinek ulicy Wojska Polskiego zaczyna się w km 0+000,00, a kończy się w km 0+139,30. W km 0+071,89 przecina się z ulicą Jesionową. Załamania osi wyokrąglono łukami poziomymi: W1 (α=11,30°, R=60,00m) oraz W3 (α=11,30°, R=80,00m). Projektowany odcinek ulicy Jesionowej zaczyna się w km 0+000,00, a kończy się w km 0+114,77. W km 0+073,47 przecina się z ulicą Wojska Polskiego. Załamanie osi wyokrąglono łukiem poziomym: W4 (α=56,90°, R=30,00m). Punkty wierzchołkowe trasy oznaczone są przy pomocy współrzędnych, które zostały podane w wykazie współrzędnych punktów głównych projektowanego skrzyżowania w dalszej części projektu.

- Projektowana niweleta:

Niweleta została zaprojektowana w oparciu o pomiary geodezyjne wykonane do celów projektowych i została ona wyniesiona w górę w stosunku do istniejącej nawierzchni w celu uzyskania wymaganych spadków podłużnych. W km 0+000,00 ulicy Wojska Polskiego niweletę zaprojektowano 10 cm wyżej od istniejącej jezdni, ponieważ w przyszłości będzie możliwość wykonania nakładki bitumicznej w kierunku Świecia bez konieczności rozbierania istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej. Połączenie istniejącej nawierzchni z projektowaną należy wykonać jako klin najazdowy z mieszanki sma na długości 12,0 m [(0,5×0,1×12,0)×8,0=4,8mᵌ×2,5=12,0 t]. W km 0+139,30 ulica Wojska Polskiego dowiązuje się do istniejącej rzędnej nawierzchni bitumicznej. W km 0+000,00 ulica Jesionowa dowiązuje się do istniejącej rzędnej nawierzchni bitumicznej. W km 0+114,77 ulica Jesionowa została maksymalnie wpisana w istniejący teren.

Pochylenia podłużne ulicy Wojska Polskiego:

- od km 0+000,00 do km 0+055,89 spadek wynosi    0,91%,

- od km 0+055,89 do km 0+061,89 spadek wynosi    2,00%,

- od km 0+061,89 do km 0+063,89 spadek wynosi    4,00%,

- od km 0+063,89 do km 0+079,89 wyspa centralna

- od km 0+079,89 do km 0+081,89 spadek wynosi   -4,00%,

- od km 0+081,89 do km 0+087,89 spadek wynosi   -2,00%

- od km 0+087,89 do km 0+139,30 spadek wynosi   -0,50%

Pochylenia podłużne ulicy Jesionowej:

- od km 0+000,00 do km 0+016,14 spadek wynosi    0,61%,

- od km 0+016,14 do km 0+039,14 łuk pionowy wypukły R=200m

- od km 0+039,14 do km 0+057,43 spadek wynosi   -0,54%,

- od km 0+057,43 do km 0+063,47 spadek wynosi    2,00%,

- od km 0+063,47 do km 0+065,47 spadek wynosi    4,00%,

- od km 0+065,47 do km 0+081,47 wyspa centralna

- od km 0+081,47 do km 0+083,47 spadek wynosi   -4,00%,

- od km 0+083,47 do km 0+089,47 spadek wynosi   -2,00%

- od km 0+089,47 do km 0+114,77 spadek wynosi   -1,03%

Wszystkie parametry niwelety zostały przedstawione na profilu podłużnym drogi rys. nr 3 i 4. Pochylenia poprzeczne projektuje się o wielkości 2 % daszkowe i jednostronne.

- Zestawienie zjazdów do posesji:

ul. Wojska Polskiego

| L.p. | Hm | Strona | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+136,30 | lewa | 839/1 (po podziale 839/2) |

ul. Jesionowa

| L.p. | Hm | Strona | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+041,12 | prawa | 778 |

- Wykaz współrzędnych punktów głównych projektowanego skrzyżowania:

ul. Wojska Polskiego:

| Km 0+000,00 | X=5920275,45 | Y=6530830,97 |
| --- | --- | --- |
| PŁK1 | X=5920291,66 | Y=6530852,84 |
| W1 | X=5920295,20 | Y=6530857,61 |
| KŁK1 W2 | X=5920297,73 X=5920311,74 | Y=6530862,98 Y=6530892,67 |
| PŁK3 | X=5920336,13 | Y=6530914,74 |
| W3 | X=5920342,00 | Y=6530920,05 |
| KŁK3 | X=5920346,72 | Y=6530926,41 |
| Km 0+139,30 | X=5920357,88 | Y=6530941,46 |

ul. Jesionowa:

| Km 0+000,00 | X=5920378,84 | Y=6530888,88 |
| --- | --- | --- |
| PŁK4 | X=5920352,96 | Y=6530879,20 |
| W4 | X=5920337,73 | Y=6530873,51 |
| KŁK4 W2 | X=5920324,65 X=5920311,74 | Y=6530883,15 Y=6530892,67 |
| Km 0+114,77 | X=5920278,49 | Y=6530917,18 |

- Urządzenia obce:

W liniach rozgraniczających projektowanego ronda znajdują się następujące urządzenia obce nie związane z gospodarką drogową:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć energetyczna,

- sieć telekomunikacyjna.

- Roboty ziemne:

Roboty ziemne polegać będą na wybraniu gruntów nieprzydatnych do celów budowlanych oraz wybraniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów do posesji, chodników, ciągów pieszo-rowerowych. Pobocza gruntowe oraz przyległe tereny zielone należy wyprofilować i zagospodarować na trawniki.

Z tabeli robót ziemnych obliczono 840,93 m3 wykopu i 1076,20 m3 nasypu. 20% gruntu pozyskanego z wykopu w ilości 168,19 m3 należy wykorzystać na nasypy, zaś nadmiar gruntu w ilości 672,74 m3 należy odwieść na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez inwestora. Pozostała część nasypu w ilości 908,01 m3 nasypu należy wykonać z piasku dowiezionego przez wykonawcę na plac budowy.

| TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ( ul. Wojska Polskiego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Km | Hm | Powierzchnia przekrojów |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość między przekrojami |  | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości |  | Suma algebraiczna |  |
|  |  | W | N | W | N |  | W | N |  | W | N | "odkład" | "dokop" |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,12 | 1,80 | 27,22 | 3,27 | 49,00 | 3,27 | 0,00 | 45,73 |  |  |
| 0,0 | 27,22 | 0,24 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 45,73 |
|  |  |  |  | 0,65 | 2,77 | 11,84 | 7,70 | 32,80 | 7,70 | 0,00 | 25,10 |  |  |
| 0,0 | 39,06 | 1,05 | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 70,83 |
|  |  |  |  | 1,39 | 9,62 | 16,41 | 22,81 | 157,86 | 22,81 | 0,00 | 135,05 |  |  |
| 0,0 | 55,47 | 1,73 | 15,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 205,88 |
|  |  |  |  | 3,07 | 13,65 | 16,42 | 50,41 | 224,13 | 50,41 | 0,00 | 173,72 |  |  |
| 0,0 | 71,89 | 4,40 | 11,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 379,60 |
|  |  |  |  | 3,45 | 8,88 | 18,07 | 62,34 | 160,46 | 62,34 | 0,00 | 98,12 |  |  |
| 0,0 | 89,96 | 2,49 | 5,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 477,72 |
|  |  |  |  | 1,88 | 4,80 | 14,83 | 27,88 | 71,18 | 27,88 | 0,00 | 43,30 |  |  |
| 0,0 | 104,79 | 1,27 | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 521,02 |
|  |  |  |  | 1,40 | 2,70 | 15,78 | 22,09 | 42,61 | 22,09 | 0,00 | 20,52 |  |  |
| 0,0 | 120,57 | 1,53 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 541,54 |
|  |  |  |  | 2,35 | 0,92 | 18,73 | 44,02 | 17,23 | 17,23 | 26,79 | 0,00 |  |  |
| 0,0 | 139,30 | 3,16 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,79 | 541,54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 240,51 | 755,26 | 213,73 | 26,79 | 541,54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | G |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sprawdzenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B – A = | 514,75 |  | G – F = |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E – D = | 514,75 |  | G – F = |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A – D = | 213,73 |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B – E = | 213,73 |  | C |  |  |  |  |  |

| TABELA ROBÓT ZIEMNYCH (ul. Jesionowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Km | Hm | Powierzchnia przekrojów |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość między przekrojami |  | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości |  | Suma algebraiczna |  |
|  |  | W | N | W | N |  | W | N |  | W | N | "odkład" | "dokop" |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
|  | 0,00 | 2,01 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50 | 0,62 | 27,64 | 41,56 | 17,14 | 17,14 | 24,42 | 0,00 |  |  |
| 0,0 | 27,64 | 1,00 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,42 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,87 | 0,58 | 29,79 | 174,87 | 17,28 | 17,28 | 157,59 | 0,00 |  |  |
| 0,0 | 57,43 | 10,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,01 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,64 | 6,82 | 16,04 | 106,51 | 109,39 | 106,51 | 0,00 | 2,88 |  |  |
| 0,0 | 73,47 | 2,53 | 13,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,01 | 2,88 |
|  |  |  |  | 5,74 | 8,15 | 16,50 | 94,71 | 134,48 | 94,71 | 0,00 | 39,77 |  |  |
| 0,0 | 89,97 | 8,95 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,01 | 42,65 |
|  |  |  |  | 7,37 | 1,72 | 24,80 | 182,78 | 42,66 | 42,66 | 140,12 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | 114,77 | 5,79 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,13 | 42,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 600,42 | 320,94 | 278,30 | 322,13 | 42,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | G |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sprawdzenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B – A = | -279,48 |  | G – F = |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E – D = | -279,48 |  | G – F = |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A – D = | 278,30 |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B – E = | 278,30 |  | C |  |  |  |  |  |

- Roboty rozbiórkowe:

Wszystkie istniejące nawierzchnie jezdni i chodników należy rozebrać. Materiał pozyskany z rozbiórki należy wywieść w miejsce wskazane przez inwestora. Kostkę kamienną o wymiarach 9/11 cm należy ponownie wbudować w elementy nowo projektowanego ronda, tj: w wyspy rozdzielające oraz opaski kamienne.

- Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych wpustów ulicznych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacją wpustów ulicznych stanowi odrębne opracowanie.

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko:

Projektowane skrzyżowanie typu rondo nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. Dla projektowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Zajęcie terenu:

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych:

| Lp | Numer działki | Arkusz | Obręb | Pow. (ha) | Właściciel działki | Nr księgi wieczystej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zajęcie trwałe |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 693/6 | 6 | Świecie | 7.5777 | Powiat Świecki Użytkownik: Powiatowy Zarząd Dróg | BY1S/00045634/3 |
| 2. | 829/3 | 27 | Świecie | 0.6985 | Powiat Świecki Użytkownik: Powiatowy Zarząd Dróg | BY1S/00045634/3 |
| 3. | 856/6 | 30 | Świecie | 0.2836 | Gmina Świecie | BY1S/00036288/6 |
| 4. | 859/4 | 30 | Świecie | 0.0132 | Gmina Świecie | BY1S/00036288/6 |
| Zajęcie trwałe – działki po podziale geodezyjnym |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 839/3 | 27 | Świecie | 0.0144 | Własność ustawowa: Klonecki Jan Klonecka Urszula | N.N. |
| Zajęcie czasowe |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 854/18 | 30 | Świecie | 0.6762 | Skarb państwa Użytkownik: KPPSP w Świeciu | BY1S/00055950/7 Decyzja .adm. WGK-III-7011/11/08/2010 |
| 7. | 856/7 | 30 | Świecie | 0.0362 | Skarb państwa | BY1S/00051387/1 |

- Obszar oddziaływania obiektu:

Obszar oddziaływania obiektu opracowano na podstawie między innymi niżej wymienionych przepisów:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz. 627),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2008 Nr 199 r. poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 „Prawa budowlanego” należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu, czyli innymi słowy jest to teren, który po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i inne jej cechy charakterystyczne) może być narażony na pewne niedogodności, np: zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki może dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów, ale i urządzeń z nimi związanych.

Zakres projektowy stanowi budowa skrzyżowania typu rondo wraz z budową uzbrojenia podziemnego i oświetlenia ulicznego. W ramach wykonanej wielobranżowej dokumentacji projektowej rozpatrzono zagadnienia:

- z branży drogowej z zielenią:

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu ,

- budowa zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

- budowa chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

- budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- wykonanie trawników,

- wykonanie stałej organizacji ruchu wg załączonego projektu.

2. z branży sanitarnej:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza.

3. z branży energetycznej:

- budowa oświetlenia ulicznego.

- z branży gazowej:

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach nr: 693/6, 829/3, 839/3, 854/18, 856/6, 856/7 i 859/4, na których zostały zaprojektowane do wykonania roboty budowlane konieczne do wybudowania ronda.

W ramach inwestycji zostanie zbudowana od nowa konstrukcja projektowanej jezdni. Spowoduje to obniżenie drgań pochodzących od ruchu kołowego. Dodatkowe zostaną wykonane nawierzchnie zjazdów do posesji, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Budowa nowej nawierzchni jezdni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniży emisję hałasu, poziomów drgań i spalin emitowanych do atmosfery przez usprawnienie przejazdu poruszających się pojazdów. Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców.

W ramach inwestycji zostanie zbudowana kanalizacja deszczowa, która zapewni odprowadzenie wody opadowej z układu drogowego. Wykonanie kanalizacji deszczowej zabezpieczy pobliskie tereny przed zalewaniem przy obfitych opadach deszczu.

Projekt zakłada przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, sieci gazowej oraz sieci wodociągowej waz z budową przyłącza.

Wybudowane zostanie również oświetlenie uliczne, które zapewni równomierne oświetlenie oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się po zmroku.

Budowa w/w elementów infrastruktury technicznej z uwagi na wąsko liniowy charakter ich budowy, płytkie wykopy oraz oddalenie od przyległych posesji należy ocenić jako neutralne dla środowiska.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie wprowadza się zatem zmian, które będą ograniczały dostęp terenów przyległych do pasa drogowego. Realizacja zaprojektowanych elementów nie spowoduje zwiększenia zakresu oddziaływania obiektu w odniesieniu do stanu obecnego, zaś w niektórych aspektach (poziomy drgań, hałas) sytuacja ulegnie widocznej poprawie. Inwestycja nie wpłynie zatem negatywnie na środowisko naturalne. W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania nowych elementów (obiektów), które będą oddziaływały na tereny zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

W trakcie budowy skrzyżowania wraz z uzbrojeniem pojawią się przejściowe uciążliwości związane z typowym oddziaływaniem budowy i emisją zanieczyszczeń podczas realizacji robót budowlanych – zagrożenia dla stanu powietrza, wpływ na klimat akustyczny i

poziomy drgań wynikać będą przede wszystkim z pracy sprzętu budowlanego i środków transportu. Mając na uwadze, że uciążliwości te będą miały charakter tymczasowy, typowy dla wykonywania prac budowlanych i ustaną po zakończeniu robót, okresowy niekorzystny wpływ robót na otoczenie należy uznać za zjawisko tymczasowe, typowe dla każdej budowy.

W świetle informacji omówionych powyżej informuję, że obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji zamknie się w granicach działek objętych inwestycją.

- Ochrona przeciwpożarowa:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137) ustalono zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego.

Projektowane rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wpływ eksploatacji górniczej:

Projektowana inwestycja jest poza strefą eksploatacji górniczej.

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego:

Dla niniejszego opracowania wykonano projekt stałej organizacji ruchu, który stanowi odrębne opracowanie. Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu poprzez wcześniejsze przekazywanie użytkownikowi informacji dotyczących usprawnienia ruchu pojazdów i ułatwienia korzystania z drogi.

- Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Teren znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Projektowana inwestycja nie wpływa w jakikolwiek negatywny sposób na w/w obszar chroniony.

- Wycinka istniejącego drzewostanu:

W związku z budową ronda istnieje potrzeba wycięcia 3 drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Zestawienie drzew do wycinki przedstawiono w tabeli poniżej oraz zaznaczono na planie zagospodarowania terenu:

| Nr drzewa | Gatunek | Nazwa łacińska | Obwód* [cm] | Stan sanitarny (uwagi) | Średnica[cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 175 | ubytek w pniu | 56 |
| 2 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 219 | - | 70 |
| 3 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 176 | drzewo wielopienne | 56 |
| 3 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 152 |  | 48 |
| 3 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 148 |  | 47 |

* mierzony na wysokości 130 cm

Opracował

Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowlanego.

(wg ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust.3 pkt.2 z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)

1.  Wstęp

Charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia budowlanego wykonano w oparciu o:

- Umowę z Gminą Świecie z dnia 03.02.2017 r.

- Plan zagospodarowania terenu,

- Projekt wykonawczy budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą  Jesionową w Świeciu.

2.  Opis planowanego przedsięwzięcia

Rozpatrywane przedsięwzięcie to budowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4.

2.1.  Cel charakterystyki.

Celem charakterystyki jest odniesienie się do:

a)	bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej budowy skrzyżowania na:

- środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

- dobra materialne i dobra kultury,

- wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi czynnikami.

b)	możliwości oraz sposób zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

c)	możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

d)	wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.

2.2.  Stan istniejący terenu.

Projektowane skrzyżowanie typu rondo zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Świecie nad Wisłą. W/w inwestycja ma powstać w miejscu istniejącego skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 1286C relacji Morsk-Świecie-Dworzysko) z ulicą Jesionową (droga powiatowa nr 1252C relacji Jeżewo-Świecie).

Obecnie ulice Wojska Polskiego i Jesionowa połączone są poprzez skrzyżowanie zwykłe. Ulice posiadają nawierzchnię z kostki kamiennej o wymiarach 9/11 cm oraz z masy mineralno-bitumicznej. Ulice częściowo ograniczone są krawężnikiem kamiennym i betonowym, za którym występuje chodnik z kostki brukowej betonowej oddzielony pasem zieleni o zmiennej szerokości. Tam gdzie jezdnia nie posiada ograniczenia bocznego występują pobocza gruntowe zagospodarowane jako trawniki. Projektowane rondo położone będzie w miejscu starego skrzyżowania i częściowo na byłych terenach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Teren ten jest porośnięty głównie przez krzaki i dziko rosnące drzewa.

2.3.  Zakres przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4. Zakres robót obejmuje budowę nowej nawierzchni ronda oraz dróg dojazdowych do projektowanego skrzyżowania, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz budowy nowego i przebudowy istniejącego uzbrojenia ternu wraz z oświetleniem.

3.  Opis elementów przyrodniczych środowiska.

Obszar objęty robotami to istniejące skrzyżowanie zwykłe ulic Wojska Polskiego i Jesionowej w Świeciu. Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej i z kostki kamiennej o wymiarach 9/11 cm. Bezpośrednie otoczenie stanowią byłe tereny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Teren ten jest porośnięty głównie przez krzaki i dziko rosnące drzewa. Pozostałe tereny to działki należące do Centrum Ogrodniczego „Rolnik” Świecie oraz stanowiące jego zaplecze.

Teren inwestycji częściowo znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Projektowana inwestycja nie wpływa jednak w jakikolwiek negatywny sposób na w/w obszar chroniony. W otoczeniu projektowanego skrzyżowania nie występują udokumentowane stanowiska roślin i zwierząt chronionych oraz pomniki przyrody. Nie występują tu ostoje ptaków lęgowych lub wędrownych, mających kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

4.  Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko.

Realizacja niniejszego projektu spowoduje krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko związane z budową skrzyżowania oraz długoterminowe związane z jego eksploatacją.

Do zagrożeń tych należą:

- zanieczyszczenie otoczenia skrzyżowania i dróg materiałami użytymi do ulepszenia podłoża, wykonania podbudowy i nawierzchni,

- zanieczyszczenie powietrza pyłem wzbudzanym przez pojazdy dowożące materiały po układanych warstwach i drogach dojazdowych,

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silników maszyn i pojazdów transportowych, opary benzyny z pojazdów i maszyn, ewentualne wycieki olejów,

- zanieczyszczenie gruntu i wód paliwami, lepiszczami wskutek drobnych awarii sprzętu, niechlujstwa operatorów lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów,

- hałas i drgania wywołane przez pracujące maszyny i pojazdy dowożące materiały,

- zmiana zakresu spływu wód opadowych spowodowane zmianą rodzaju nawierzchni jezdni.

Projekt przewiduje wycinkę rosnących obecnie drzew, kolidujących z nowo zaprojektowaną inwestycją.

Po wybudowaniu skrzyżowania wraz z budową nowej nawierzchni ruch po niej powinien być bardziej płynny, zlikwidowane zostaną czynniki wtórne (hałas, nierówności itp.)

Zagrożenia po wybudowaniu powinny być znacznie ograniczone w porównaniu ze stanem istniejącym i prognozą ruchu dla tej kategorii (Z i L).

5.  Działania powodujące zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Zagrożenia krótkoterminowe, związane z realizacją zadania są zwykle niewielkie, ale mogą być uciążliwe dla mieszkańców z sąsiedztwa budowy.

Nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania, ale można je znacznie ograniczyć przez:

- ograniczenie robót do godzin dziennych,

- stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym,

- dobrą organizację robót i transportu, by silniki maszyn i pojazdów nie funkcjonowały bez wykonywania pracy (na luzie),

- utrzymanie dojazdów do budowy w dobrym stanie (o równej nawierzchni),

- nie przeładowywanie i ograniczenie obrotów silników,

Realizacja robót objętych projektem znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, związane z eksploatacją skrzyżowania i dróg przez mieszkańców w stosunku do stanu istniejącego.

Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej wpłynie na:

- zmniejszenie hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzięki poprawie płynności jazdy,

- zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzącego od nawierzchni (z nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej pylenie w trakcie ruchu jest znacznie mniejsze niż z tłuczniowej, żużlowej czy gruntowej),

- zmniejszenie zanieczyszczenia wód opadowych (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej nie jest wypłukiwana).

Przy przyjętej konstrukcji nawierzchni, spadków podłużnych i poprzecznych, poboczy zmiana odpływów wody opadowej nie ulegnie zwiększeniu ponad dotychczasowy spływ i nie przekroczy jej o 20%.

- Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

7.  Analiza możliwych konfliktów społecznych.

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z projektowanym przedsięwzięciem są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej.

Interesy osób trzecich podlegające ochronie prawnej obejmują między innymi:

- zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych,

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności,

- ochronę przed uciążliwościami,

- ochronę przed zanieczyszczeniami.

Projektowane przedsięwzięcie realizowane jest na wniosek społeczności lokalnej i uwzględnia w swych rozwiązaniach elementy ochrony prawnej osób trzecich.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort życia, bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz mieszkańców przyległych siedlisk, zmniejszy oddziaływanie ujemne związane z ruchem drogowym.

Projekt nie narusza elementów przyrodniczych istniejącego środowiska na danym terenie.

Roboty będą realizowane w obrębie projektowanego pasa drogowego.

Konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się.

8.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce ekologicznej przedsięwzięcia budowlanego.

Opracowanie określa, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zadania pod tytułem:

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu”.

W opracowaniu wskazano zagrożenia krótkoterminowe występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.

Wskazano, że po realizacji projektu docelowo znacznie zmniejszy się zagrożenia związane z eksploatacją obiektu.

9.  Źródła informacji

Podstawą opracowania niniejszej charakterystyki były:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 717)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000r.) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735)

- Metody prognozowania zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza – IOŚ Warszawa

- Zasady ochrony środowiska w drogownictwie zaakceptowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wprowadzone do stosowania od dnia 01.08.1999 roku zarządzeniem Nr 42/99 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

Opracował

Opis projektowanej

kanalizacji deszczowej

1.  Wytyczne.

W celu odwodnienia powierzchni projektowanego pasa drogowego planuje się wybudowanie grawitacyjnego kanału deszczowego Dn/OD 315. Odbiornikiem jest projektowana studnia oznaczona na planie D45.

Wody deszczowe ujęte zostaną wpustami ulicznymi Dn 500 z osadnikiem o głębokości 1m.

Studnie rewizyjne betonowe dn1200 wyposażyć w pierścienie odciążające i włazy typu ciężkiego D400.

2.   Budowa kanalizacji deszczowej.

2.1.Trasa budowy.

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiega według planu sytuacyjnego.

Rozmieszczenie wpustów deszczowych przyjęto wg projektu branży drogowej i pokazano na planie sytuacyjnym.

2.2. Odbiornik wód deszczowych.

Odbiornikiem projektowanego kanału deszczowego jest projektowana studnia oznaczona na planie D45 o  rzędnej włazu 82,07  n.p.m.

2.3. Obliczenia hydrauliczne.

Sprawdzenie średnicy kanału wylotowego

- przekrój kanału wylotowego  Φ=315 mm,

- spadek kanału  (wylotu) i = 0,4 %,

- prędkość wody w kanale V  = 1,1 m/s,

- wypełnienie kanału wylotowego 85,9%.

2.4. Konstrukcja kanału.

Kanał główny  projektuje się o średnicy: Dn/OD 315 mm wg. planu sytuacyjnego.

Do ułożenia kanału i przykanalików stosować rury  PVC-U grubościenne gładkie o ściance litej grubościennej o sztywności obwodowej SN8 [kN/m2]  łączonych na uszczelki gumowe  systemowe” wg . PN – EN 1401-1; 1999. Łączenie rur poprzez kielich i uszczelkę gumową.

Rury układać w temp. Od +5 0 do 30 0 C.

Szczegółowe warunki montażu rur zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

W ciągu projektowanego kanału deszczowego lokalizuje się studnie rewizyjne włazowe o średnicach:

- Dn 1200 z osadnikiem o głębokości 0,5 m.

Studnie rewizyjne wykonać z prefabrykowanych elementów: dennicy, kręgów, pokryw żelbetowych łączonych na uszczelkę elastomerową  zgodnie z PN-EN1917:2004. Wykonać je z kręgów betonowych o średnicach wew. ф 1200.  Elementy studni rewizyjnych (dennice, kręgi) winny być wykonane z betonu klasy B45 wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-150. Studnie zaprojektowane uzbroić w pierścienie odciążające. Właz studzienny żeliwny z ryglami zabezpieczające przed kradzieżą stosować typ ciężki D 400 kN z pokrywą typu wentylacyjnego dla jezdni.

W studni zamontować stopnie złazowe. Zewnętrznie ściany studni izolować np. Bitizol 2R + 2P lub Eurolan 3k.  W przejściu przez ścianę komory rurą, wykonać uszczelnienie przy pomocy odpowiedniej kształtki i uszczelki szczelnej.

Wpusty uliczne (studzienki ściekowe) wykonać z kręgów betonowych z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-150. o średnicy wewnętrznej  Ø 500 mm z osadnikami głębokości minimum H = 1 m z betonowym pierścieniem odciążającym z kratami wpustowymi klasy D400 z zawiasem i ryglem. Zewnętrznie ściany wpustów izolować np. Bitizol 2R + 2P lub Eurolan 3k.

Poszczególne elementy kręgów betonowych wpustu łączyć na uszczelki gumowe.

Dopuszcza się wykonanie studzienki wpustu w wykonaniu monolitycznym.

Kraty wpustów stosować na zawiasach z ryglem.

Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej.

| ##### Lp | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rura PVC-U Φ200 min.SN8 | m | 89 |
| 3 | Rura PVC-U Φ315 min.SN8 | m | 240 |
| 4 | Studnia rewizyjna dn 1200 z osadnikiem 0,5m z pierścieniem odciążającym wraz włazem D400 | kpl | 12 |
| 5 | Wpusty uliczne (krata) dn 500 z osadnikiem H=1m | kpl | 19 |

Opis projektowanej

przebudowy kanalizacji sanitarnej

1.  Wytyczne.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Wykonać odcinek rurociągu tłocznego z rur PE dn160 SDR11.

Studnie rewizyjne  rozmieścić w pasie drogowym.

2.  Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej  przebiega według planu sytuacyjnego.

Kanał tłoczny projektuje się o średnicy: Dn 160 mm – odcinek z punktu S0 do projektowanej studni rozprężnej oznaczonej na planie Sr.

Do ułożenia kanału  stosować rury z PoliPropylenu PP pełnościenną o strukturze litej o  ścieralności wg normy EN 295 oraz sztywności obwodowej 10 kN/m2 (SN10) i szczelności 2,5 bara, a także spełniająca wymagania normy PN-EN 1852 „Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji”. Rurociąg tłoczny łączony przez zgrzewanie doczołowe.

Do ułożenia  odcinka kanalizacji grawitacyjnej od studni rozprężnej Sr do S2 stosować rury  PVC-U grubościenne  gładkie o ściance litej grubościennej  klasy min. SN8 [kN/m2]  łączonych  na uszczelki gumowe  systemowe” wg . PN – EN 1401-1; 1999. Łączenie rur poprzez kielich i uszczelkę gumową. Rury układać w temp. Od +5 0 do 30 0 C.

Szczegółowe warunki montażu rur zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

Zagłębienie rurociągu pokazano na profilu.

Studnie rewizyjne muszą być wykonane z prefabrykowanych elementów: dennicy, kręgów, pokryw żelbetowych łączonych na uszczelkę elastomerową  zgodnie z PN-EN1917:2004. Wykonać je z kręgów betonowych o średnicach wew.  Ф 1200mm. Elementy studni rewizyjnych (dennice, kręgi)  winny być wykonane z betonu  klasy B45 wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-150.  Właz studzienny żeliwny z ryglami zabezpieczające przed kradzieżą stosować typ ciężki D 400 kN z pokrywą typu wentylacyjnego dla jezdni. Wewnątrz studzienki należy wykształcić i wylać kinetę z betonu C25/30 do wysokości 1/1 średnicy kanału.

W studni rozprężnej (Sr) zamontować deflektor (odbojnik) ze stali nie rdzewnej zakotwiony do ściany studzienki betonowej.

Zestawienie elementów kanalizacji sanitarnej.

| ##### Lp | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rura PVC-U Φ160 min.SN8 | m | 31 |
| 3 | Rura PP Φ160 min.SN10 | m | 60 |
| 4 | Studnia rewizyjna dn 1200 z kinetą wraz włazem D400 | kpl | 2 |
| 5 | Studnia bet. Dn 1200mm rozprężna z deflektorem | kpl | 1 |

Opis projektowanej

przebudowy sieci wodociągowej

1.  Wytyczne.

Przebudowa sieci wodociągowej.

Wodociąg z rur żeliwnym kielichowych dn300 i dn500  wyposażyć  w armaturę odcinającą.

2.  Przebudowa sieci wodociągowej

Trasę  rurociągu pokazano na planie sytuacyjnym.

Odcinek od węzła W1 do W2 Dn300 żeliwo.

Odcinek od węzła W3 do W4  Dn500 żeliwo.

Wodociąg projektuje się z rur z żeliwa sferoidalnego o DN 300 i DN500 o połączeniach kielichowych ze złączami nieblokowanymi (jak np. typu STANDARD) o grubości minimum 4,7mm zgodne z normą PN-EN 545:2010.

Charakterystyka rur żeliwnych sferoidalnych kielichowych:

- wewnętrzna wykładzina rury wykonana z cementu hutniczego,

- zewnętrzna powłoka rury wykonana  ze stopu cynku z glinem (aluminium) [Zn-Al] o masie minimum 400 g/m2   + warstwa farby wodnej o grubości minimum 80 μm. ,

- Kielich wewnątrz cynkowany.

Rurociąg układać zgodnie z planem, na podsypce piaskowej. Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy skorygować na miejscu.

Rurociąg prowadzić na głębokości  ok. 1,7-1,9 m p.p.t.  Profil ułożenia pokazano na rysunku i układać zgodnie z wytycznymi producenta na podsypce minimum 30cm i obsypce minimum 30 cm.

Na  węźle W1 i W3 projektowanego wodociągu  wyposażyć w armaturę odcinającą.

Jako armaturę odcinającą zastosować zasuwy odpowiednio DN300 i DN500 do zabudowy w ziemi z miękkim doszczelnieniem.

Montaż zasuw odcinających wykonać  w miejscach o średnicach w sposób  jak na rysunkach nr W1, W3 w obudowie teleskopowej, skrzynki zasuwowej zgodnie z wytycznymi producenta.

Parametry armatury odcinającej:

Cechy konstrukcyjne:

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2,

- zabudowa długa,

- miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2,

- prowadzenie klina o wysokich właściwościach ślizgowych, optymalna konstrukcja zapewniająca minimalne zużycie i momenty obrotowe zamykania,

- nakrętka klina, przewymiarowanie długości gwintu pozwalająca na obciążenie dużym momentem obrotowym,

- o-ringi, pierścienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozję, uszczelek wymiana przy braku ciśnienia,

- podkładki ślizgowe zapewniające niskotarciowe łożyskowanie wrzeciona.

Cechy materiałowe:

- korpus , pokrywa , kołnierz centrujący z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane),

- klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową,

- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie,

- nakrętka klina z mosiądzu o małej zawartości ołowiu CuZn40Pb2,

- wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki,

- tuleja z mosiądzu do uszczelek typu O-ring,

- uszczelki typu O-ring, pierścienie rowkowe z elastomeru,

- łożysko toczne zabezpieczone w smar.

Zasuwy należy montować w wykopie i usadowić na fundamencie betonowym.

Dodatkowo należy wykonać  przyłącze do nowo budowanej siedziby Państwowej Straży Pożarnej z rur ϕ110 PE100 SDR17 o PN10 przy pomocy opaski do nawiercania dla rur żeliwnych ze złączem kołnierzowym wraz zasuwą miękkouszczelnioną Dn100 i zlokalizowane na planie (węzeł W5). Do zaworu opaski zamontować należy obudowę i skrzynkę do zasuwy. Skrzynkę należy obetonować w promieniu min. 0,5 m.

Układanie rur

Rury PE łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Należy układać zgodnie z wytycznymi, zaleceniami producenta.

Zmiany kierunku trasy rurociągu

Zmiany kierunku rurociągów polietylenowych  realizowane za pomocą kształtek lub poprzez gięcie rur na zimno wg wytycznych producenta rur.

W odległości 20 cm ponad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą o szer. 20 cm koloru niebieskiego z wkładką metalową w celu późniejszej lokalizacji wodociągu.

Próba szczelności

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć.  Próbę szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 10 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym  w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych, wykonanych po płukaniu przewodu, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Specyfikacja elementów wodociągowych:

| Zestawienie rur: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rura żeliwo DN500 |  | 70,0 mb |
| Rura żeliwo DN300 |  | 36,0mb |
| Rura PE100 SDR17 110× 6,6 |  | 90,0 mb |
| Zestawienie armatury: |  |  |
| kształtka kielichowo-kołn żel DN500 | 1 szt. | W3 |
| kształtka kielichowo-kołn żel DN300 | 1 szt. | W1 |
| Króciec kołnierzowy DN500 | 1 szt. | W3 |
| Króciec kołnierzowy DN300 | 1 szt. | W1 |
| Zasuwa żel. Dn 500 z obudową teleskopową | 1 szt. | W3 |
| Zasuwa żel. Dn 300 z obudową teleskopową | 1 szt. | W1 |
| Zasuwa żel. Dn 100 z obudową teleskopową | 1szt. | W5 |
| Opaska do nawiercania z przyłączem kołnierz. żel. Dn300/100 | 1 szt. | W5 |

Opis projektowanego

oświetlenia ulicznego

- Stan projektowany

Zgodnie ze zleceniem oraz wytycznymi inwestora projektuje się oświetlenie

ronda przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i Jesionowej w Świeciu . Inwestycja ta

obejmuje wybudowanie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV  ze słupami o

wysokości 9m  i oprawami typu LED 72 /80W opartych na fundamentach

prefabrykowanych.

- Linia kablowa oświetleniowa

Projektowane latarnie należy zasilić kablami YKXS5x10mm z projektowanej

szafki oświetleniowej ROU –2 zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego

obok istniejącego złącza  kablowego i złącza ZKP z pomiarem dla oświetlenia

projektowanego  ronda.

Kabel należy układać na głębokości 0,7m na całej długości w rurze ochronnej

DVK fi 50mm. kabel przykryć folią niebieską, która powinna się znajdować na

wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad kablem.

W miejscach  skrzyżowań i zbliżeń kabla z innymi mediami dostosować się do

wymogów PN SEP  E 004 oraz zastosować rury osłonowe.

Na skrzyżowaniach projektowanej linii kablowej z siecią telekomunikacyjną i

elektroenergetyczną zastosować rury osłonowe PS fi 110 dwudzielne.

Kabel na całej długości zaopatrzyć w oznaczniki zawierające dane linii kablowej.

- Słupy oświetleniowe

Projektuje się słupy aluminiowe anodowane ROSA 9m z wysięgnikiem z oprawą

LED 72W/5000K  24 szt. Led z redukcją mocy w godz 23-4 do wielkości 70%

mocy, kolor grafit zabezpieczony elastomerem.

- Ochrona p-porażeniowa

Sieć zasilająca szafkę pracuje w systemie TN-C , sieć oświetleniowa pracuje w

systemie TN-S  , wymagana jest dodatkowa ochrona poprzez samoczynne

wyłączenie wg. PN ICE 60364-4-4-41” Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa „   instalacje odbiorczą projektuje się z zastosowaniem II klasy

ochronności .

5.  Wykaz ważniejszych materiałów

1.  Kabel YKXS 5x10mm – 244 mb

2.  Kabel YAKY 4x25mm – 5 m

3.  Folia niebieska ostrzegawcza – 212 mb

4.  Słup Sal  9m z wysięgnikiem  1 ramiennym – 4 szt.

5.  Słup SAL 9m z wysięgnikiem 2 ramiennym (120)st. – 4 szt.

6.  Oprawa Coddle 72W 5000K  z redukcją mocy – 12 szt.

7.  Tabliczka przyłączowa TB1 – 4 szt.

8.  Tabliczka przyłączowa TB2 – 4 szt.

9. Rura DVK fi50 – 220 mb

10. Uziom prętowy 1,5m – 12 mb

11. Przewód YDY3x1,5mm – 120 mb

12. Szafka SO  ROU 2  ze sterowaniem radiowym – 1 kpl.

13. Bezpiecznik Wtoo 16A – 1 szt.

14. Bezpiecznik Wtoo 10A – 2 szt.

15. Rura osłonowa PS fi 110 – 24 mb

16. Fundament  do słupa Sal 9m – 8 szt.

Opis projektowanej

przebudowy sieci gazowej

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63 PE w związku z realizacją inwestycji: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Jesionową w Świeciu, dz. nr dz. nr 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4, obręb Świecie, jednostka ewidencyjna: 041409_4, Świecie-Miasto”.

Przebudowę należy wykonać metodą tradycyjną. Na odcinkach sieci gazowej
przebiegającej pod drogami – zamontować rury osłonowe PE 100 SDR 17,6. Średnice rur wg. części rysunkowej.

- Opis projektowanych rozwiązań.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wymianę istniejącego gazociągu Ø 63       PE na odcinku od punktu A do punktu B.

Sieć gazową zaprojektowano z rur i kształtek z polietylenu dużej gęstości PE 100,
typoszereg SDR 11, koloru pomarańczowego Ø 63x5,8. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej dostawy gazu do obiektów pobliskiego szpitala, zaprojektowano bajpas z rur PE o średnicy Ø 40x3,7 – odcinek od punktu A1 do B1. Długość sieci gazowej i rur osłonowych wynosi:

-  gazociąg PE Ø 63x5,8, L= 66,5 m

-  gazociąg PE Ø 40x3,7 (bajpas), L= 68,7 m

-  montaż rur osłonowych z rur PE 100 SDR 17,6 Ø 75x4,3, L= 14,0 m

-  demontaż istniejącego gazociągu PE Ø 63, L= 51,3 m

Materiały potrzebne do włączenia projektowanego odcinka gazociągu, bajpasa oraz kształtki przy stosowanej technologii włączenia do istniejącej sieci gazowej:

-  w punktach A, B: kolano elektrooporowe Ø 63 – 2 szt.;

- w punktach A1, B1: zawór do nawiercania pod ciśnieniem Ø 63/40 – 2 szt. (bez obudowy), kołpak zaślepiający zawór - 2 szt., zaślepka PE Ø 40 - 2 szt. (po likwidacji bajpasa);

-  w punktach A2, B2 (miejsca zacisku gazociągu): obejma wzmacniająca Ø 63 – 2 szt.;

-  w punktach A3, B3 (zaślepienie nieczynnego gazociągu): zaślepka PE Ø 63 – 2 szt.

Odcinki sieci gazowej wykonać zgodnie z przedstawionymi profilami podłużnymi
sieci i planem sytuacyjno – wysokościowym.

Projektowaną sieć gazową wykonać zgodnie z regulacją PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

  - Roboty ziemne.

Wykonawca gazociągu przed przystąpieniem do prac ziemnych powinien zapoznać 
się z niniejszą dokumentacją, z opisem technicznym, oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i warunkami technicznymi, wydanymi przez jednostki uzgadniające.
Kolejnym obowiązkiem jest protokolarne przejęcie placu budowy, powiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych, zarządu dróg w rejonie inwestycji i właścicieli posesji o rozpoczęciu robót.

Nowo wybudowany odcinek gazociągu PE Ø 63 mm należy włączyć do istniejącego gazociągu PE Ø 63 mm bez upuszczania gazu do atmosfery z zastosowaniem hermetycznego włączenia gazociągu. Z wyłączonego z eksploatacji odcinka gazociągu PE Ø 63 mm, przeznaczonego do demontażu, gaz należy upuścić. Przed przystąpieniem do wykonania robót włączenia gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu technologii hermetycznego włączenia nowo budowanego gazociągu do gazociągu istniejącego i uzgodnienia go z operatorem sieci.

W miejscach wypaleń i wykonywania połączeń oraz demontażu sieci gazowych
prace ziemne prowadzić ręcznie, zabezpieczając przed uszkodzeniem odsłonięte
uzbrojenie podziemne i sieci gazowe. Trasa gazociągu winna być wyznaczona geodezyjnie przed przystąpieniem do prac ziemnych, a po wykonaniu robót zinwentaryzowana (z oznaczeniem średnic rur, tulei ochronnych i osłonowych, rzędnych, materiału itd.). Na projektowanej sieci zakłada się mechaniczne i częściowo ręczne wykonanie wykopów (w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego). Minimalna szerokość wykopów winna wynosić 1,5 średnicy nominalnej rury PE, lecz nie mniej niż 0,4 m. Wymiary wykopów wynoszą: szerokość wykopu górą : 0,6 ÷ 1,0 m, a dołem : 0,4 ÷ 0,8 m. Na terenie o słabej zwięzłości gleby należy stosować wykopy szerokoprzestrzenne lub wąskoprzestrzenne i szalunki (obligatoryjnie przy głębokości wykopu powyżej 1,0 m).

Dno wykopu musi być równe, pozbawione korzeni i innych części stałych.

Obowiązuje wykonanie podsypki piaskowej pod rurę PE o grubości min. 5 ÷ 10 cm. W
trakcie wykonywania zasypki gazociągów zwrócić uwagę, aby pierwszą warstwą 10 ÷ 15 cm był piasek bez zanieczyszczeń mogących uszkodzić gazociąg z rur PE. Pierwsza warstwa piasku winna być zagęszczona. Zasypkę wykonywać warstwami o grubości po 20 cm, przy czym każdą warstwę starannie ubić. Układanie wierzchniej warstwy nawierzchni (asfalt, kostka betonowa) możliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego wykopu. Przed zasypaniem przeprowadzić wstępne próby połączeń montażowych.
Istniejące przewody po przełączeniu do pracy nowo wykonanej sieci z PE zostaną
usunięte.
Całość robót ziemnych przy budowie sieci gazowej winna odpowiadać i być zgodna z polską normą. Przed rozpoczęciem wykopów wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na tym terenie.

  - Roboty montażowe.

Rury PE łączy się poprzez zgrzewanie elektrooporowe oraz doczołowe. Zgrzewanie rur PE może być wykonane przez osoby posiadające świadectwo ukończenia kursu zgrzewania, obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu i wykonawstwa gazociągów z PE. Przed przystąpieniem do wykonawstwa sieci gazowej z PE wykonawca powinien opracować kartę technologiczną zgrzewania, którą należy uzgodnić z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe winno być realizowane zgodnie z kartą technologiczną. Kontrola prawidłowości wykonywania połączeń zgodnie z wytycznymi IGNiG w Krakowie i wymaganiami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Urządzenia do zgrzewania elektrooporowego winny posiadać dopuszczenie do stosowania przy budowie gazociągu z PE przez IGNiG w Krakowie, aktualną kalibrację potwierdzoną świadectwem przez rejestrację parametrów zgrzewania. Zmiany kierunków gazociągu dokonywać za pomocą łuków i kolan do zgrzewania elektrooporowego z deklaracją producenta.

Przed lub w trakcie układania w wykopie należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw
sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których głębokość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 mm. Odcinki rur mające na powierzchniach niedopuszczalne rysy i zadrapania należy wyciąć. Liniowe łączenie rur należy wykonać przez zastosowanie typowych kształtek łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia się w miejscu zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Niewskazane jest układanie rur w temperaturze poniżej 0° C, ze względu na małą w tych warunkach elastyczność. Nie należy też układać gazociągów w wysokich temperaturach, należy wybierać dni chłodniejsze lub układać przewody w godzinach rannych. Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce o grubości warstwy 0,1 m z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociągiem wykonać nadsypkę o grubości warstwy 0,1 m. Nadsypkę należy zagęścić. Minimalne przykrycie gazociągów z PE powinno wynosić 0,8 – 1,2 m.

W przypadku rur odwijanych z kręgów należy zabezpieczyć ich boczne powierzchnie przed pośrednim kontaktem z bocznymi ścianami wykopu. Po ułożeniu gazociągu w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne.

Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych układanie
gazociągu należy wykonywać w następujących etapach:

– wyrównać dno wykopu,

– wykonać podsypkę,

– ułożyć (luźno) gazociąg w wykopie,

– wykonać obsypkę rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokości górnej tworzącej rury,

– po około 1 ÷ 2 godz. niezbędnych na stabilizacje termiczną, wykonać nadsypkę i
zasypkę gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów.

Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociągu, bezpośrednio nad gazociągiem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z wkładką metalową lub przewód lokalizacyjny, a na wysokości 0,4 m nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.

Armaturę i trasy gazociągów należy oznakować w terenie, w sposób trwały i jednoznaczny, zgodnie z :

• ZN G 3001 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne”;
• ZN G 3002 „Gazociągi. Tamy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”;
• ZN G 3003 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe”.

Układanie gazociągu należy wykonywać z zachowaniem następujących zasad:
– zaślepić znajdujące się poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociągu,
– zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków rurociągów PE po gruncie
lub trawie, zmianę kierunku trasy gazociągu należy wykonywać przez zamontowanie kolana, łuku, trójnika lub z wykorzystaniem elastyczności rur PE stosując promienie gięcia,
– po wykonaniu prac montażowych, ułożenie gazociągu w wykopie, należy dokonać
odbiorów skrzyżowań gazociągu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
– na okoliczność dokonanych odbiorów skrzyżowań wykonawca robót spisuje z
właścicielem istniejącego lub projektowanego uzbrojenia stosowny protokół.

W miejscu kolizji projektowanej sieci gazowej z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi należy zastosować rury ochronne, dwudzielne typu „AROT” o długości minimum 1,0 m każda.

- Strefa kontrolna dla przekładanego gazociągu.

Szerokość strefy kontrolnej dla przekładanego gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, wynosi 1,0m z obu stron rurociągu (na podstawie: Dz.U. 2013 poz. 640, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie).

- Próba szczelności gazociągu

Zakres wymaganych prób gazociągów reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640) oraz norma PN – 92/M – 34503 „Gazociągi i instalacje grzewcze. Próby gazociągów”. Próby szczelności wykonuje się z zastosowaniem:

 powietrza lub

 gazu obojętnego

Wykonany gazociąg podlega:

- Próbie szczelności połączeń zgrzewanych wykonanej nad wykopem w odcinkach
bez zamontowanej armatury i odgałęzień na ciśnienie 0,05 MPa. Czas trwania badania powinien wynieść min. 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby i
ustabilizowania się ciśnienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń o
ewentualnych nieszczelnościach występujących na badanym odcinku gazociągu,
każde połączenie powinno podlegać gadaniu za pomocą środka pianotwórczego
(np. wodny roztwór mydła). Ujawnione nieszczelności należy usunąć, a połączenia
ponownie zbadać.

- Głównej próbie szczelności i wytrzymałości po ułożeniu gazociągu w wykopie i
zasypaniu z wyjątkiem miejsc montażu armatury. Ciśnienie próbne – 0,75 MPa.
Czas próby – min. 24 godziny po stabilizacji ciśnienia. Okres stabilizacji w zależności od warunków pogodowych – ok. 4 godzin. Czynnikiem próby może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osad. Czynnik – powietrze.

W przyjętej wysokości ciśnienia próbnego przyjęto, iż musi być spełniony wymóg z
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640) tzn. gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa winien być poddany próbie pneumatycznej szczelności i wytrzymałości pod ciśnieniem próbnym Ppr nie mniejszym niż iloczyn 1,5 × MOP, lecz nie przekraczającym iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia szybkiej propagacji pęknięć.

Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) wynosi 0,5 MPa.

Ppr =1,5 × MOP = 1,5 × 0,5 = 0,75 MPa, lecz nie więcej niż 0,9 × PRCP
Ciśnienie szybkiej propagacji pęknięć (PRCP) oznaczane jest przez producenta
polietylenu (test w „pełnej skali” lub uproszczony S4). Wg danych przyjętych wytwórców rur dla PE80 i PE100 ciśnienie krytyczne testu S4 wynosi od 2 ÷ 4 bar, co w przeliczeniu na test w „pełnej skali” (wymagany w rozporządzeniu) wyniesie od 9,08 ÷ 18 bar. Przy założeniu że próby szczelności i wytrzymałości przeprowadza się przy maksymalnym ciśnieniu 1,5 × MOP, warunek (1) jest spełniony dla przyjętych rur PE. Producenci rur podani wyżej pisemnie potwierdzili, iż polietylen typu PE 100 ich
produkcji (wyrób finalny) spełnia wymaganą odporność na szybką propagację pęknięć przy wartościach MOP do 0,5 MPa (5 bar) bez konieczności przeprowadzania obliczeń.

Stosować manometry tarczowe klasy min. 0,6 (1,0 MPa) oraz manometr rejestrujący. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku próbnym winien być uwierzytelniony i posiadać zatwierdzenie typu (taśma 0 – 10).

Warunkiem dopuszczenia do prób ciśnieniowych będzie sprawdzenie przez dostawcę gazu prawidłowości wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wykresy i protokoły z prób ciśnieniowych sieci dołączyć należy do dokumentacji
powykonawczej – odbiorczej. Próby prowadzić w temperaturach dodatnich 0 ÷ 250 C w obecności dostawcy gazu. Przed próbą główną poszczególne odcinki sieci gazowej
oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Po przedmuchaniu należy
sporządzić protokół czyszczenia gazociągu.

Badanie rurociągu powinno być w sposób wyraźny oznakowane za pomocą
znaków i tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odległości zgodnej z dokumentacją techniczną jednak nie mniej niż 4 m.

Tablice ostrzegawcze powinny zawierać napis:

Uwaga: Próba ciśnieniowa. Zagrożenie wybuchem. Wstęp wzbroniony!

Gazociąg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od zakończenia
prób ciśnieniowych powinien być ponownie poddany próbom szczelności przed
oddaniem go do użytkowania.